АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№   1

с. Курки								«____»_____________202__

1.	Общие сведения об объекте

  - Вид (наименование) объекта объект основного общего образования

  - Полный почтовый адрес объекта 623353, Свердловская область, Артинский район,         с. Курки, ул. Заречная, 45

  - Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание одноэтажное, 1199,5 кв.м.,

часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да,  11907 кв.м.

  - Год  постройки  здания  1964

  - Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:

текущего 2024,

капитального 2025

  - Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куркинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Куркинская ООШ»

  - Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 623353 Свердловская область, Артинский район         с. Курки, ул. Заречная, 45, телефон (343 91) 6-26-36 факс: (343 91) 6-26-36, e-mail   kurkis@yandex.ru

- Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,   потребительский   рынок  и  сфера  услуг,  места  приложения  труда (специализированные  предприятия  и  организации, специальные рабочие места для инвалидов))  образование

  - Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного    возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории) все    возрастные    категории

  - Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

  - Виды услуг образовательные

  - Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)  на  объекте, на дому, дистанционно.

  - Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 36 человек / 320 человек / 320 человек

  - Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

- Состояние доступности объекта

  - Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусный маршрут «Арти – Курки», остановка – с. Курки, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта  600  метров

    - Время движения (пешком) от 5 до 30 минут

    - Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

    - Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

    - Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

    - Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) нет

    - Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать) нет

3.3. 	Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | А |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДП | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: в целом объект доступен условно

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Проложить асфальтированный тротуар |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | Не нуждается |  |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Приведение лестниц запасного выхода в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; ТР Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек. |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | необходимо приобрести и установить индукционную систему для слабослышащих. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | Установка поручней в санузлах |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР: устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации. |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Доступ обеспечен |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

4.2.	 Период проведения работ  2024-2028 гг.в рамках исполнения  Плана мероприятий по  повышению уровня доступности	для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4.3 	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен полностью

4.4. 	Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. 	согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,     архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3.  техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации

4.4.4.  согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); ;

4.4.5. 	согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. 	другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на  2 л.

2. Входа (входов) в здание					на  2 л.

3. Путей движения в здании				на  2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на  3  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на  2  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на  2  л.

Результаты фотофиксации на объекте ____________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ________________  на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии (руководитель рабочей группы) Члены комиссии | Заместитель директора по учебной работе _______________ Шалкиева М.В. Учитель, Ответственный по ОТ______________ Иванов В.В Учитель, ответственный за комплексную безопасность__________ Шутов С.А. |
| --- | --- |
|  | Председатель РОВОИ ___________ Алексанов Э.В. |
|  | (по согласованию) |

Приложение № 1 к Акту обследования

к паспорту доступности от ____________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | 1. Отсутствует информация об ОСИ на входе, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения | Всех категорий | Установка информации ОСИ на входе | ТСР, оказание ситуационной помощи |
|  |  |  |  |  | 2. Перепады высот, бордюры отсутствуют | Всех категорий |  | Ремонтные работы |
|  |  |  |  |  | 3. Отсутствует кнопка вызова для инвалидов | С | Установление кнопки вызова для инвалидов |  |
| 2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | 1.Покрытие пешеходной дорожки неровное, бордюры отсутствуют | Всех категорий | Замена покрытия пешеходных путей | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | 2. Отсутствие контрастной и тактильной направляющей на пути | Всех категорий | Нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание |  |
|  |  |  |  |  | 3. Несколько входов в здание (3 входа не приспособлены для маломобильных инвалидов) | К.О,С | Выделить и приспособить вход для маломобильных инвалидов. Установить информацию о пути движения к приспособленному входу и (или) установить мнемосхему |  |
| 3. | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует парковка | К,О | Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов | Ситуационная помощь |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Частично отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте | Все категории |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДУ |  |  | - Установить информацию об объекте у входа на территорию - Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 2 к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Лестница (наружная) | есть |  |  | Нет тактильной информации перед маршем лестницы | С | Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестнице | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | Нет контрастной маркировки крайних ступеней С - | С | Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней | Текущий ремонт |
| 2. | Пандус (наружный) | есть |  |  | в наличии поручни, самостоятел ьно подняться возможно | Всех категорий |  |  |
| 3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | 1.Отсутствует контрастная полоса перед дверью | С | Нанести контрастную полосу перед дверью | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | 2.Отсутствует водосборная решетка | Все категории | Установить водосборную решетку |  |
|  |  |  |  |  | 3.Информация об объекте размещена со стороны дверной ручки с дублирование рельефными знаками | Все категории |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.Не оборудован звуковыми и световыми сигналами | С,Г | Оборудовать звуковыми и световыми сигналами |  |
| 4. | Дверь (входная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тамбур маршей, площадок | есть |  |  | Отсутствует водосборный коврик по всей поверхности пола тамбура | Все категории | Установить водосборный коврик на всю поверхность пола тамбура | ТСР |
| 6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; нет поручней | Всех категорий | технические решения невозможны организация альтернатив ной формы |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | .Не оборудован звуковыми и световыми сигналами |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  |  | Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 3 к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Коридор | есть |  |  | Есть информация на путях движения, в т.ч. тактильная, | Всех категорий | Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно- гигиеническим помещениям | Ситуацио нная помощь |
|  |  |  |  |  | Не оборудован звуковыми и световыми сигналами | С.Г |  | Ситуационная помощь |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют горизонтальные поручни | О,К.С | Установить поручни | Ситуационная помощь, капитальный ремонт |
| 2. | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Лифт пассажирский (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дверь | есть |  |  | Информация о помещении размещена на стене, дублируется рельефными знаками (частично) | Всех категорий | Приобрести таблички с информацией помещений, дублируемые рельефными знаками |  |
|  | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | 1.Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов | С | установить информацию на путях эвакуации | ТСР, ситуационная помощь |
|  |  |  |  |  | 2.Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами | С,Г | Оборудовать звуковыми и световыми сигналами |  |
|  |  |  |  |  | 3. Нет пандуса и поручней на пути эвакуации | Все категории | Установить пандусы и поручни на пути эвакуации | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частично отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт, текущий ремонт, ситуационная помощь |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 4(1) к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | информация частично приспособлена для инвалидов | С,Г,У | разместить информацию на шрифте Брайля | ТСР, ситуационная помощь |
| 2. | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | информация частично приспособлена для инвалидов | С,Г | установить звукоусиливающую аппаратуру | ТСР, ситуационная помощь |
| 3. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения | ДУ |  |  | ТСР, ситуационная помощь |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 4(2) к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- Вариант II - места приложения труда

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 4(3) к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение № 5 к Акту обследования

к паспорту доступности от __________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Туалетная комната | есть |  |  | 1.Отсутствует информация о помещении (пиктограммой) | Все категории | Разместить информацию на высоте 1,35 м | ТСР, |
|  |  |  |  |  | 2.Ширина дверного проема 60 см | К | Демонтаж дверных проемов | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | 3.Отсутствуют места крепления костылей, тростей | К,С,О | Устройство крепления для костылей и тростей |  |
|  |  |  |  |  | 4.Отсутствуют поручни у унитаза и раковины | К,С,О | Установка поручней у раковины и унитаза |  |
|  |  |  |  |  | 5.Отсутствуют контрастная и тактильная направляющая к унитазу | С | Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу |  |
| 2. | Душевая (ванная) комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  | ТСР, текущий ремонт |

1 этап – К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДП

2 этап- ДП-В

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению Доступность учреждения для инвалидов «\колясочников» достигается путем ситуативной помощи, в санитарно-гигиеническом помещении имеется кнопка вызова персонала, расположенная на уровне человека, находящегося в инвалидном кресле.

Приложение № 6 к Акту обследования

к паспорту доступности от 01.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куркинская основная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работа по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1. | Визуальные средства | нет |  |  | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке | Все категории | Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта | ТСР, ТР |
| 2. | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы оповещения об опасности | С | Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта | ТСР, ТР |
| 3. | Тактильные средства | нет |  |  | Частичное дублирование информации тактильными средствами | С | Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта | ТСР, ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |

1 этап – К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДУ

2 этап – ДП-В

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________