Пожарная безопасность в школе

Пожарная безопасность - это один из важнейших разделов комплексной безопасности школы. Нельзя быть в  полной уверенности, что все соблюдают правила пожарной безопасности, которые известны с детства.

Для обеспечения пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт службы «01», во всех помещениях школы как учебных, так и подсобных установлены противодымные датчики с выводом на пульт охраны школы. Первичные средства пожаротушения, индивидуальные защитные повязки имеются в каждом учебном помещении в достаточном количестве. В холле первого этажа установлен информационный стенд «умей действовать при пожаре», на каждом этаже и в каждом классе есть схема эвакуации, в холлах на этажах имеются кнопки «01». Школа оборудована звуковым (сирена) и голосовым сообщением о пожаре.

Ежегодно проводится плановый инструктаж сотрудников школы по пожарной безопасности и целевой перед проведением мероприятий с записью в журнале установленной формы.

- Общие требования пожарной безопасности

  - Все работники образовательного учреждения допускаются к работе только после прохожденияпротивопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей – прохожденияобучения по пожарной безопасности.

  - Все работники образовательного учреждения обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

  - Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства образовательного учреждения определяются приказом руководителя образовательного учреждения.

  - Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Двери любых помещений при пребывании в них учащихся и работников могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

  - Запрещается:

  - загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

  - устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды, места хранения (в т. ч. временные) любого инвентаря и материалов;

  - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

  - заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

  - На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется Приказом об установлении противопожарного режима.

  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

  - Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности осуществляет ответственный за противопожарную безопасность не реже двух раз в год (весной и осенью).

  - Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

  - При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого ответственный за противопожарную безопасность должен извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Ответственному за противопожарную безопасность необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

  - Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

  - Огнетушители необходимо разместить в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Ответственному за противопожарную безопасность обеспечить бесперебойную работу системы оповещения о пожаре, позволяющую осуществлять передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

  - Право приводить в действие систему оповещения о пожаре имеет только дежурный администратор и ответственный за противопожарную безопасность.

  - Заместителю директора (АХЧ) обеспечить содержание территории в чистоте, своевременный вывоз опавших листьев и другого горючего мусора.

  - Запрещается:

  - проживание в здании образовательного учреждения обслуживающему персоналу и любым иным лицам;

  - хранение в помещениях образовательного учреждения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и любых других легковоспламеняющихся материалов.

- Основные мероприятия по пожарной профилактике

  - Перед началом занятий и работ:

    - В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

    - Количество парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать  установленное нормами проектирования.

    - Классным руководителям организовать с обучающимися занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.

    - Запрещается:

    - использовать для отделки и декорирования помещений образовательного учреждения легковоспламеняющиеся материалы;

    - применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

  - Во время занятий и работ:

    - При эксплуатации электроустановок запрещается:

    - использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

    - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

    - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

    - использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы в помещениях образовательного учреждения (кроме специальных);

    - использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

    - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, ТСО, средства вычислительной и множительной техники;

    - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    - При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

    - При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей (более 50 человек):

    - разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток или с открытыми решетками и расположенные не выше 2-го этажа (в зданиях с горючими перекрытиями);

    - елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

    - при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки разрешается проводить только в светлое время суток;

    - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

    - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить.

    - Запрещается:

    - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

    - украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

    - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

    - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

    - использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

    - уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

    - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;

    - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

    - Ответственный за проведение мероприятий обязан обеспечивать дежурство ответственных лиц на сцене и в залах.

    - При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов.

    - Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.

    - Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

    - Запрещается:

    - проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании образовательного учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения;

    - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб любыми способами с применением открытого огня;

    - включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;

    - разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;

    - оставлять включенные газовые приборы без контроля;

    - при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.

  - По окончании занятий и работ:

    - Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).

    - По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения

- Действия при возникновении пожара

  - При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

  - Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60 – 80 с, углекислотные – 25 – 45 с, порошковые – 10 – 15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

  - При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего образовательного учреждения. В этом случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

  - Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № _________ и по телефону 112.

  - Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем руководителю образовательного учреждения, а при невозможности – другому должностному лицу.

  - При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего его.

  - Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п.

  - Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

  - При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.

  - В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.

  - Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

  - Наиболее характерными видами повреждения при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

  - Запрещается:

  - перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, имеющих проникающие ранения;

  - давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

  - удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно вытащить;

  - оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае рвоты или кровотечения.

  - Необходимо:

  - как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;

  - до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;

  - в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

  - Основные действия при оказании первой доврачебной помощи:

    - При травматическом шоке необходимо:

    - осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;

    - проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет – начать реанимационные мероприятия;

    - быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

    - дать обезболивающее, при его отсутствии – 50 – 70 г алкоголя;

    - при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

    - При травматическом шоке запрещается:

    - переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без наложения шин;

    - снимать прилипшую после ожога одежду;

    - давать пить (если имеются жалобы на боль в животе);

    - оставлять больного без наблюдения.

    - При термическом ожоге необходимо:

    - освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

    - нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

    - При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в течение 10 – 15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающ. средства (анальгин, баралгин и т. п.).

    - При обширных ожогах после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем, дать обезболивающее и, тепло укутав, срочно доставить  в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).

    - При ранении необходимо:

    - смазать края раны йодом или спиртом;

    - наложить стерильную повязку.

    - При ранении запрещается:

    - прикасаться к ране руками;

    - при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

    - При сильном кровотечении необходимо:

    - пережать поврежденный сосуд пальцем;

    - сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

    - наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;

    - при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

    - При переломах необходимо:

    - обеспечить покой травмированного места;

    - наложить шину (стандартную или из подручных материалов);

    - придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;

    - приложить холодный компресс;

    - дать обезболивающее;

    - при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

    - При переломах запрещается:

    - пытаться составлять обломки костей;

    - фиксировать шину в месте, где выступает кость;

    - прикладывать к месту перелома грелку;

    - без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать)

    - При удушье необходимо:

    - обеспечить приток свежего воздуха;

    - уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;

    - расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

    - дать понюхать нашатырный спирт;

    - при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

    - Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.